|  | Centre d’Hygiène et de Salubrité Publique | Demande de PC éléments requis relatifs à l’hygiène alimentaire | Information mise à jour 03/10/2019 |
| --- | --- | --- | --- |

La liste des pièces requises pour accompagner une demande de permis pour la construction (ou le réaménagement intérieur, ou un changement de destination, hors maison individuel) est fixée par le code de l’aménagement (Articles A.114-9 à A.114-12 du CAPF). Elle est disponible en ligne sur le site de l’Urbanisme > Construire > Pièces à fournir.

Lorsque la demande porte sur un établissement alimentaire, les pièces à fournir pour évaluer le respect des prescriptions règlementaires en matière d’hygiène alimentaire sont précisées à l’article 19 de ce document :

19-1/ La notice détaillée de fonctionnement : flux du personnel, des marchandises, des déchets, modalités de nettoyage   des   locaux,   d’entreposage   des   produits   et    matériels   d’entretiens,   sanitaires   et   vestiaires   du personnel,... ;

19-2/ Un plan d’aménagement avec nomenclature des équipements prévus en cuisine ;

19-3/ Une étude de dimensionnement des ouvrages d’assainissement ;

19-4/ Une étude de perméabilité du sol (test de percolation).

La notice détaillée de fonctionnement et le plan d’aménagement doivent comporter les éléments ci-dessous. L’ensemble des éléments transmis doit permettre au CHSP de se prononcer sur les points de vérification règlementaires retenus en annexe.

Plan d’aménagement

Selon les besoins et la taille des locaux, le plan d’aménagement peut comporter un plan de masse de l’ensemble des bâtiments et des plans plus détaillés des locaux avec l’ensemble des équipements présents.

Les plans doivent permettre de situer :

- l’accès à l’établissement et aux locaux alimentaires des personnels , des marchandises et des clients,

- les secteurs consacrés à l’entreposage des denrées (matières premières et produits finis) selon leur température (ambiante, froid (+), froid (-)).

- les secteurs consacrés au travail et à l’élaboration des denrées

- l’implantation des vestiaires et des sanitaires

- l’emplacement de l’ensemble des équipements destinés aux activités aimentaires :
position des plans de travail, points de cuisson, hottes et gaines d’extraction des fumées de cuisson, appareils frigorifiques et stockage des denrées et matières premières, lave-mains à commande non-manuelle, éviers, rangements, …

- les lieux de stockage des déchets et la position des poubelles, le lieu de stockage des conditionnements et emballages

- les lieux de stockage des appareils et produits de nettoyage et désinfection, siphons, assainissement, traitement eaux usées et ventilation.

Notice détaillée de fonctionnement

Elle permet de décrire et de préciser ce qui ne figure pas sur les plans et de satisfaire à la déclaration d’activité requise règlementaire (article 10 de la Délibération 77-116 du 14 octobre 1977 - modèle de déclaration).

  - personnel :

    - effectifs

    - métiers/compétences

    - horaires d’activité

  - matériaux et revêtements utilisés :
sols, murs, plafonds, huisseries, plans de travail, …

  - équipements :
La notice précise les informations qui ne figurent pas sur les plans.
En l’absence de certains équipements attendus, la notice doit décrire des modalités de fonctionnement qui seront mises en place pour palier à cette absence (ex : absence de siphon).

  - denrées :
volumes et nature et denrées produites, remises au consommateur, matières premières travaillées

  - activités et procédés :
la notice précise la nature des activités envisagées et des procédés mis en œuvre (types de traitement des denrées) : utilisation de denrées prêtes à l’emploi, assemblage, découpe, décongélation, déconditionnement, reconditionnement, conditionnement, cuisson, chauffe, congélation, fumaison, salaison, séchage, …

  - circuits (sur les plans et/ou dans la notice) : 
décrire distinctement les circuits des denrées (matières premières et prduits finis), du personnel, des déchets.

|  | Centre d’Hygiène et de Salubrité Publique | Evaluation HA lors de demande de PC Points de vérification du respect des dispositions règlementaires | Information mise à jour 04/09/2019 |
| --- | --- | --- | --- |

La liste des points de vérification ci-dessous est disponible en ligne sous format .xls.

| Points de Vérification |  | Texte | Article |
| --- | --- | --- | --- |
| Adduction eau potable |  |  |  |
|  | Les entreprises doivent disposer d’eau potable en quantité suffisante pour que seule celle-ci entre en contact avec les denrées. | 1116* | art 3 |
| Agencement des locaux |  |  |  |
| séparation secteurs | - secteurs propres (élaboration et stockage des denrées) et souillés (plonge, poubelles, sanitaires) doivent être séparés dans l'espace, à défaut dans le temps - nettoyage, tranchage, parage de matières premières souillées (végétaux terreux, œufs en coquille, ,,,) doivent être réalisées séparément des opérations pratiquées sur des denrées non souillées, - produits non destinés à la consommation humaine et les produits dangereux doivent être stockés et, le cas échéant, présentés à la vente sur des emplacements qui leur sont exclusivement réservés | 1116 | art 4 et 18, 19 |
| marche en avant | le circuit des déchets et matériels (ou personnes) souillées ne traverse pas les secteurs propres |  |  |
| Capacité des locaux |  |  |  |
| cas général | dimensions suffisantes des locaux de travail des denrées + entreposage > à objectiver | 1116 | 4.1 |
| cuisine de restaurant | surface au moins être égale à 50 % de la surface de la salle du restaurant. (Tolérance à 35 % minimum) | 583* | Art 127 d |
| Matériaux et revêtements |  |  |  |
| lieux de travail (en général) | FND | 1116 184* | art 4 art 3 |
| sols, murs et plafonds des locaux de préparation & stockage | 1° sol résistant, en matériaux imperméables, FND, pourvu de pentes et de siphons de sol évitant la stagnation des eaux de lavage ; 2° murs imperméables et FN, revêtement lavable et clair jusqu’à une hauteur > 2 mètres ou > la hauteur de stockage dans les locaux de réfrigération et de stockage 3° plafonds, faux plafonds ou surface intérieure du toit et autres équipements suspendus construits et ouvrés de manière à empêcher l’encrassement et à réduire la condensation, l’apparition de moisissure indésirable et le déversement de particules 4° portes et fenêtres imperméables et FN. Celles donnant sur l’extérieur équipées contre l’intrusion de nuisibles (écrans de protection facilement démontables pour leur nettoyage) 7° éclairage suffisant, naturel ou artificiel 8° ventilation, naturelle ou mécanique évacuation des buées, fumées et odeurs > éviter la formation de moisissures ou le risque de contamination des denrées par aérosol. évacuation au-dessus de la toiture systèmes de ventilation conçus de manière à permettre leur nettoyage et leur entretien Tout flux d’air pulsé d’une zone contaminée vers une zone saine est proscrit | 1116 184 | art 5 art 3 |
| Entreposage des denrées |  |  |  |
| entreposage froid > 100 m3 > sols en pente | Pour un établissement entreposant des denrées alimentaires animales à température dirigée et d’une capacité supérieure à 100 m3 ((article 22, arrêté 184/CM du 17 février 2010). - Les sols devront être disposés de façon à permettre un écoulement facile des eaux résiduaires et des eaux de lavage en vue de leur évacuation rapide et hygiénique. (article 23, arrêté 184/CM du 17 février 2010) | 184 | art 23 |
| entreposage froid > 100 m3 > quai de réception | Pour un établissement entreposant des denrées alimentaires animales à température dirigée et d’une capacité supérieure à 100 m3 ((article 22, arrêté 184/CM du 17 février 2010). - Un quai climatisé à 12°C devra être aménagé pour la réception et l’expédition des denrées, formant un sas entre le milieu extérieur et les enceintes frigorifiques. | 184 | art 23 |
| Locaux de stockages |  |  |  |
| conditionnements et emballages | évitant tout risque de contamination | 1116 | art 4, al. 4 |
| produits et matériels de nettoyage, de désinfection et d’entretien | local ou armoire spécifique pour le stockage | 1116 | art 4 al. 3 |
| déchets | FND | 1116 | art 4, al. 6 |
| aire de stockage | équipée, si nécessaire, d’un siphon de sol raccordé à un dispositif d’assainissement des eaux usées et d’un point d’eau aménagé à proximité pour permettre son nettoyage et celui des poubelles | 1116 | art 4, al. 6 |
| local de stockage | être clos, ventilé, aisément accessible et ouvrir directement sur l’extérieur ; constitué pour le sol et les parois de matériaux imputrescibles, imperméables et prévenant l’intrusion d’animaux ; équipé d’un siphon de sol raccordé à un dispositif d’assainissement des eaux usées et d’un point d’eau aménagé à proximité pour permettre son nettoyage et celui des poubelles |  |  |
| stockage des déchets en restauration sur place (restaurants, snacks, restauration collective) | pour Tahiti "Pour le stockage des déchets, être clos, ventilé, aisément accessible et ouvrir directement sur l’extérieur. Le sol et les parois de ce local doivent être constitués par des matériaux imputrescibles, imperméables et empêchant l’intrusion des rongeurs, insectes et autres animaux. Le local doit être équipé d’un siphon de sol raccordé à un dispositif d’assainissement des eaux usées. Un point d’eau doit être aménagé à proximité pour permettre son nettoyage et celui des poubelles (Délibération n° 2001-24 APF du 8 février 2001)." pour les îles : " Ce lieu de stockage doit être abrité et pourra, en fonction de la nature et du volume des déchets, être soit un dallage soit un local. S’il s’agit d’un dallage, celui-ci doit être aménagé de manière à empêcher le renversement des récipients à déchets et être facile à nettoyer. S’il s’agit d’un local, il doit respecter les dispositions suivantes : être clos, ventilé, aisément accessible et ouvrir directement sur l’extérieur. Le sol et les parois de ce local doivent être constitués par des matériaux imputrescibles, imperméables et empêchant l’intrusion des rongeurs, insectes et autres animaux. Le local ou le dallage doit être équipé d’un siphon de sol raccordé à un dispositif d’assainissement des eaux usées. Un point d’eau doit être aménagé à proximité pour permettre son nettoyage et celui des poubelles (Délibération n° 2001-24 APF du 8 février 2001)." | Code de l’Aménagement | article D.350-1 |
| Toilettes/sanitaires |  |  |  |
|  | ne doivent pas s’ouvrir directement sur les locaux où sont stockées ou manipulées les denrées équipés de lave-mains à commande non manuelle ou à bouton-poussoir | 1116 | art 4, al. 8 |
|  | Les locaux ouverts au public sont munis de cabinets d'aisance en nombre déterminé par le service de l'hygiène. En tout état de cause, doit être réservé au public, au minimum : - dans les restaurants, bars, cafés et établissements de même nature, un cabinet d'aisance par surface commerciale de 50 m2 ou fraction ; - dans les hôtels, ... | Code de l’Aménagement | article D.341-1 & 2 |
| Vestiaires |  |  |  |
|  | Les entreprises et établissements doivent comporter au moins : Des moyens et des méthodes de rangement et de gestion des tenues civiles et de travail évitant tout risque de contamination de ces dernières ; | 1116 | art 4, al. 7 |
| équipements |  |  |  |
| lave-mains à commande non manuelle (ou à bouton-poussoir) | dans les locaux où des denrées nues sont manipulées approvisionnés en moyens hygiéniques de nettoyage et de séchage des mains dans les vestiaires et les sanitaires | 1116 | art 5,5 & 10 |
| dispositifs pour le nettoyage, la désinfection et l’entreposage des outils et équipements de travail | dans les locaux où des denrées nues sont manipulées fabriqués dans des matériaux résistant à la corrosion, FN alimentation adéquate en eau chaude et froide | 1116 | art 5,6 |
| hotte d’extraction | pour chaque point de cuisson | 583 | art 128a |
| gaine d’évacuation | débouchant sur l’extérieur et en toiture , à 1 mètre au-dessus de la toiture | 583 | art 128a |
| locaux de stockage |  |  |  |
| produits et matériels de nettoyage, de désinfection et d’entretien | local ou armoire spécifique pour le stockage | 1116 184 | art 4 al. 3 art 7 |
| équipements |  |  |  |
| lave-mains | lave-mains équipés d’une commande non manuelle pour l’ouverture de l’eau et pourvus d’accessoires de nettoyage et séchage hygiénique des mains devront être installés dans tous les locaux où sont manipulés les denrées alimentaires ainsi qu’à la sortie des sanitaires réservés au personnel manipulant les denrées alimentaires. | 1116 | art 5,5 & 10 |
| enregistreur automatique de température | - en chambres froides et meubles de vente (facilement accessible et situé à l’extérieur du local ou de l’équipement) - en enceintes frigorifiques de plus de 10m3 | 184 | art 22 art 26 |
| thermomètre à affichage direct | '- en chambres froides et meubles de vente (facilement accessible et situé à l’extérieur du local ou de l’équipement) | 184 | art 26 |
| procédures |  |  |  |
| plan de nettoyage stockage à t° ambiante | En l’absence de siphon dans la zone de stockage à température ambiante des denrées alimentaires, le plan de nettoyage devra préciser les modalités spécifiques mises en place pour palier à cette absence | 1116 184 | art 5 & 7 art 3 |

Légende :

- 583 : Arrêté n° 583/S du 09 avril 1954 modifié réglementant l’hygiène et la salubrité publiques dans les Etablissements français d’Océanie,

- 1116 : Arrêté n° 1116/CM du 06 octobre 2006 modifié pris en application de l’article 11 de la délibération n° 77-116 du 14 octobre 1977 modifiée portant réglementation de l’inspection des denrées alimentaires d’origine animale,

- 184 : Arrêté n° 184/CM du 17 février 2010 fixant les conditions d’hygiène applicables dans les établissements entreposant des denrées alimentaires animales ou d’origine animale nécessitant une conservation à température dirigée